МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

АКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Перевод чисел между

различными системами счисления

Вариант №43

Выполнил:
Студентка группы P3117
Шелестюк Мария Олеговна

Проверил:
Пономарев Вадим Васильевич

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

1. ЗАДАНИЕ	2

2. ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ	3

2.1 28	3

2.2 80	4

2.3 92	5

2.4 12	5

2.5 44	6

2.5 (28 + 80 + 92 + 12 + 44) * 4 = 1024	7

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ	8

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

1. ЗАДАНИЕ

На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на https://gitlab.se.ifmo.ru/.

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

2. ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ

2.1 28

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Таблица 1 - 28

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | s |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x | s1 |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x | s2 |
| 4 |  |  |  | x | x | x |  | s3 |

Таблица 2 – Код Хэмминга

s = (s1, s2, s3) = 1102 = 6

Ошибка в бите 6, то есть i3.

Правильное сообщение: 1011

2.2 80

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 3 - 80

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | s |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x | s1 |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x | s2 |
| 4 |  |  |  | x | x | x |  | s3 |

Таблица 4 – Код Хэмминга

s = (s1, s2, s3) = 0012 = 1

Ошибка в бите 1, то есть r1. Так как ошибка была в контрольном бите, сообщение передалось корректно.

Правильное сообщение: 1101

2.3 92

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Таблица 5 - 92

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | s |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x | s1 |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x | s2 |
| 4 |  |  |  | x | x | x |  | s3 |

Таблица 6 – Код Хэмминга

s = (s1, s2, s3) = 0102 = 2

Ошибка в бите 2, то есть r2. Так как ошибка была в контрольном бите, сообщение передалось корректно.

Правильное сообщение: 0110

2.4 12

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7 - 12

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | s |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x | s1 |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x | s2 |
| 4 |  |  |  | x | x | x |  | s3 |

Таблица 8 – Код Хэмминга

s = (s1, s2, s3) = 1102 = 6

Ошибка в бите 6, то есть i3.

Правильное сообщение: 0010

2.5 44

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 9 - 44

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1   s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

s4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | s |
| 1 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | s1 |
| 2 |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x | s2 |
| 4 |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | s3 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | s4 |

Таблица 10 – Код Хэмминга

s = (s1, s2, s3, s4) = 11002 = 12

Ошибка в бите 12, то есть i8.

Правильное сообщение: 00111001010

2.5 (28 + 80 + 92 + 12 + 44) * 4 = 1024

1024 - Количество информационных разрядов, которое содержит передаваемое сообщение.

Должно соблюдаться неравенство: 2i ≥ r + i + 1, где r - число контрольных разрядов, i - число информационных разрядов.

Минимальное r, при котором соблюдается неравенство - 11.

211 ≥ 1024 + 11 + 1

2048 > 1036

Коэффициент избытычности = r/(i+r) ≈ 0,9893

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в системе счисления "С" из примера 11, а на выходе выдавала это число в системе счисления "B" из примера 11.

Рисунок 1 – Программа.

Рисунок 2 – Результат работы программы.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы я научилась использовать код Хэмминг, находить ошибки.

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Балакшин, П. В. Информатика: лабораторные работы и тесты. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. СПб: Университет ИТМО, 2019. 56 c.

2. Алексеев Е. Г., Богатырев С. Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Саранск: 2009.